DJI mini 2

- 外觀

- 準備:

- 手機app store 下載DJI Fly

- 完成註冊設定

- 確認飛行地點航空管制法規

- 起飛準備

- 手機經傳輸線連接至遙控器

- 組裝搖桿(手把下方)

- 無人機裝入電池取下鏡頭蓋並打開機翼

- 打開無人機電源(短按一下立即接長按)至電源燈常亮

- 打開遙控器電源(短按一下立即接長按)至電源燈常亮

- 打開APP 連接引導 選擇DJI MINI2(app有鏡頭畫面)

- 確認周圍淨空並注意風向

- APP點擊起飛

- 操作

- 左搖桿控制上升下降及左右旋轉

- 右搖桿控制前後左右

- 手把左前方撥輪控制鏡頭上下

- APP畫面可拍攝畫面及開始錄影(檔案將儲存在手機相簿)

- 降落準備

- 確認落地位置平坦

- 將無人機將低至一定高度(約腰部以下)

- 可點選APP中自動降落按鈕或將左搖桿輕推至底(馬達停止)

- 先關閉遙控器再關閉無人機(短按一下立即接長按)電源燈暗

- 收起機翼裝上鏡頭蓋並取出電池

- 規格

- 起飛重量：249 g

- 尺寸 (長 × 寬 × 高)：245 × 290 × 55 mm

- 對角線軸距：213 mm

- 最大上升速度：4 m/s（運動檔）、2 m/s（普通檔）、1.5 m/s（平穩檔）

- 最大下降速度：3 m/s（運動檔）、1.8 m/s（普通檔）、1 m/s（平穩檔）

- 最大水平飛行速度：13 m/s（運動檔）、8 m/s（普通檔）、4 m/s（平穩檔）

- 最大飛行高度：3000 公尺

- 最長飛行時間：30 分鐘

- 最大可承受風速：8 m/s（4 級風）

- 最大可傾斜角度：30°（運動檔）、20°（普通檔）、20°（平穩檔）